Synthèse Télécommunication et réseaux avancés

Chapitre 10 – Sécurité de couche 2

## Plans fonctionnels d’un réseau

### Sécurisation du data plane

- Principale mesures de sécurité

  - Sécurité L2 : port security, DHCP snooping, BPDU gard, …

  - ACL

  - IPS

  - Firewall

## Mesure courantes sur la couche 2

### Attaque de la table de commutation

- MAC address flooding → CAM overflow

  - Envoi de nombreuses trames afin de saturer de la table de commutation.

  - Une fois saturée de fausses adresses,

    - Aucune nouvelle entrée n'est possible (tant que l'attaque continue).

    - le commutateur diffuse dans le VLAN (donc aussi vers l'attaquant).

- Solutions

  - Les adresses MAC apprises par le commutateur peuvent être vérifiées sur un serveur AAA.

  - Configurer les ports d'extrémités afin de limiter le nombre d'adresses qui peuvent être apprises sur les ports.

Menaces courantes sur la couche 2

- Port Security aging

  - Permet de retirer des adresses associées à un port sécurisé

- Description

- Static : active le port security aging pour les adresses configurées manuellement.

- Time : de 0 à 1440 min (24h). 0 désactive le port security aging.

- Absolute : l'adresse sécurisée est supprimée après un temps défini.

- Inactivity : l'adresse sécurisée est supprimée après un temps défini d'inactivité.

### Notification SNMP

- Il est intéressant de savoir qui est connecté sur le réseau et où.

- Le commutateur peut envoyer des trap SNMP

  - Lorsqu'une nouvelle adresse est ajoutée ou lorsqu'une adresse inutilisée est supprimée de la table de commutation.

  - Uniquement possible avec les adresses sécurisées dynamiques.

- History-size : configure la taille maximum de l'historique (0 à 500).

- Interval : les traps sont envoyées lorsque le temps défini est écoulé.

### Réactivation automatique d'une interface

- Si port-security déclenche l'interface passe en mode err-disabled.

- L'administrateur peut réactiver l'interface manuellement

- L'administrateur peut configurer la réactivation automatique de l'interface

### Réactivation automatique d'une interface

- L'administrateur peut configurer la réactivation automatique de l'interface

- S(config)# errdisable recovery cause ?

  - Voir exemple slide 507 page 255

Réactivation automatique d'une interface

- Vérification de la configuration

  - S(config)# show errdisable recovery

    - Voir exemple slide 508 page 255

### VLAN hopping attack (saut de VLAN)

- Switch spoofing

  - Un PC établit un trunk vers le commutateur cible.

  - Il a alors accès à tous les VLAN.

- Solution :

  - Désactiver DTP pour éviter la formation automatique de trunk

- S(config-if)# switch trunk nonegotiate

  - S'assurer que les ports d'extrémités ne sont pas en mode trunk

- S(config-if)# switch mode access

### VLAN hopping attack (saut de VLAN)

- VLAN double tagging

  - Résulte de l'utilisation de vlan natif et du fait que 802.1Q autorise la double encapsulation des trames.

### Solution

  - Ne rien connecter au VLAN 1 (modifier le VLAN par défaut)

- S(config-if)# switchport access vlan vlan-number

  - Attribuer un ID VLAN non-utilisé au VLAN natif sur les trunk

- S(config-if)# switchport trunk native vlan 99

  - Taguer le trunk du VLAN natif

- S(config-if)# switchport trunk native vlan tag

### VLAN double tagging

### Private VLAN

- Problématique

  - Des machines du réseau ne doivent pas communiquer ensemble.

  - → On les place dans des VLAN séparés et on affecte des ranges IP différents.

  - → Inconvénients : cela peut mener à la création de nombreux VLAN.

  - Exemple

    - On crée un VLAN invité → tous les invités peuvent communiquer ensemble.

    - Des invités pourraient en attaquer d'autres.

- PVLAN

  - Un private VLAN offre une certaine isolation (de couche 2) au sein d'un même domaine de diffusion.

  - Un PVLAN est un VLAN primaire découpé en VLAN secondaires ("sous-VLAN").

    - Un VLAN secondaire peut être isolé (Isolated) ou communauté (Community)

### Private VLAN ports

- Promiscuous ports

  - Peuvent peut communiquer avec tout ce qui fait partie du VLAN primaire ou d'un des VLAN secondaires.

- Isolated ports

  - Peuvent uniquement communiquer avec les ports "Promiscuous".

- Community ports

  - Peuvent communiquer avec les ports "Community" de la même communauté et avec les ports "Promiscuous".

### Configuration

– Créer le PVLAN principal

- S(config)# vlan primary_vlan_id

- S(config-vlan)# private-vlan primary

- S(config-vlan)# name primary-vlan

– Créer les PVLAN isolés

- S(config)# vlasn secondary_vlan_id

- S(config-vlan)# private-vlan isolated

- S(config-vlan)# name isolated-pvlan

- S(config)# vlan secondary_vlan_id

- S(config-vlan)# private-vlan community

- S(config-vlan)# name isolated-pvlan

### Configuration

– Relier le(s) VLAN isolé(s) au VLAN principal

- S(config)# vlan primary_vlan_id

- S(config-vlan)# private-vlan association sec_vlan_id1,2,3

Exemple :

### Configuration

– Configurer les ports pour les lier à un PVLAN (isolated ou community)

- S(config)#interface FastEthernet 0/1

- S(config-if)# switchport mode private-vlan host

- S(config-if)# switchport private-vlan host-association 100 101

– Configurer un port de type promiscuous

- S(config)# interface FastEthernet 0/1

- S(config-if)# switchport mode private-vlan promiscuous

- S(config-if)# switchport private-vlan mapping 100 add 101,102

### Contournement de la sécurité des PVLAN

- En passant par la couche 3.

- En envoyant le paquet destiné à PC2 au routeur (MAC DST = R1, IP DST = PC2) alors que PC1 et PC2 sont dans le même range IP

### Utilisation d'une ACL

- Configuration d'une ACL pour empêcher les communications, via la couche 3, entre ports isolés

### PVLAN edge feature

- Fonctionnalités basiques

  - Mais disponible sur les commutateurs bas de gamme.

- Certains ports d'un VLAN pourront être protégés de sorte que :

  - Aucun trafic d'un port protégé ne peut être commuté vers un autre port protégé.

    - Possible en passant par un équipement de couche 3.

  - La commutation s'effectue normalement entre un port protégé et un port non protégé.

  - Fonctionne localement, pas de protection sur des ports situés sur des commutateurs différents.

  - Par défaut aucun port n'est protégé (Protected port)

### Configuration

## VTP

### VTP

- Virtual Trunking Protocol

  - Protocole propriétaire Cisco de couche 2.

  - Permet à un commutateur de propager des configurations VLAN à d’autres commutateurs du réseau.

- Risques potentiels

  - Récupération d'informations concernant les VLAN.

  - Envoi de fausses informations VTP pouvant notamment causer un DoS.

- Configuration du mode VTP transparent

- R(config)# # vtp domain nom_domaine

- R(config)# # vtp mode transparent

## STP

### Usurpation du root bridge (Spoofing the root bridge)

- Usurpation du root bridge par un pirate qui envoie des PBDU ayant une valeur de priorité plus faible.

### Sécurisation du STP

- BPDU guard

  - A placer sur les interfaces d'extrémités.

  - Place le port dans l'état err-disabled lors de la réception d'un BPDU.

- Root guard

  - A appliquer à tous les ports qui ne doivent jamais être connecté à un root bridge.

  - Empêche un commutateur voisin de devenir root bridge en empêchant les ports de devenir root port.

  - Place le port dans l'état root-inconsistent en cas de réception d'un BPDU avec une priorité plus faible

## Pertes des BPDU

### Loop Guard

## STP

### Sécurisation du STP

- Loop guard

  - A appliquer à tous les ports qui sont ou peuvent devenir des ports désignés.

  - Empêche des boucles de se former dans le cas de problèmes causés par des liaisons unidirectionnelles.

    - Un port bloqué peut passer erronément en mode transmission.

  - Fonctionne par VLAN.

- UDLD

  - Unidirectional Link Detection.

  - Comme loop guard, UDLD empêche des boucles de se former dans le cas de problèmes causés par des liaisons unidirectionnelles.

  - Fonctionne par interface.

  - Mode normal : détection de lien unidirectionnel sur fibre optique.

  - Mode agressif : détection de lien unidirectionnel sur fibre optique et paire torsadée.

### Configuration

- BPDU guard

  - Sw(config)#spanning-tree portfast bpduguard default

  - Sw(config-if)#spanning-tree bpduguard enable

- Root guard

- Sw#(config-if)# spanning-tree guard root

  - Pas de configuration globale possible : interface par interface.

- Loop guard

  - Sw(config)# spanning-tree loopguard default

  - Sw(config-if)# spanning-tree guard loop

- UDLD

  - Sw(config-if)# udld {aggressiv |enable }

## Menaces courantes sur la couche 2

### DHCP starvation

- Vulnérabilité

  - Requêtes DHCP non authentifiées.

- Menace

  - Épuisement d'adresses IP.

- Risque

  - Dénis de service.

- Principe

    - L’attaquant inonde le serveur avec des messages DHCP DISCOVER.

  - Chaque message est envoyé avec la même adresse MAC ou avec des adresses MAC différentes.

    - Le serveur répond par des messages DHCP OFFER.

  - Les adresses IP proposées dans les offres sont réservées par le serveur dans l'attente d'une acceptation par le client.

  - Suite à l'inondation, toutes les adresses du serveur vont être réservées.

    - L'attaquant peut (ou pas) valider les adresses proposées par le serveur

### DHCP starvation countermeasures

- Limiter le nombre d’adresses MAC permises sur un port

→ port-security

- Utiliser la norme IEEE 802.1X

  - La connexion au réseau et donc l'envoi de données sur un port n’est permis qu’après authentification.

  - Avant authentification, seules les trames 802,1x sont autorisées.

### DHCP spoofing

- Vulnérabilité

  - Requêtes DHCP non authentifiées.

- Risque

  - Dénis de service.

  - Divulgation d’informations sensibles via MITM.

- Menace

  - Usurpation du serveur DHCP et réception de configuration erronées.

- Principe

    - Insertion d'un faux serveur DHCP pour empêcher l'accès au serveur DHCP ou pour fournir de fausses informations (IP, GW, DNS, …).

  - Fausse adresse de passerelle permettant de réaliser une attaque MITM.

  - Fausse adresse DNS permettant de rediriger les utilisateurs vers des sites Web malicieux.

  - Fausse adresse IP/masque empêchant un utilisateur d'accéder au réseau (DoS).

    - L'attaque peut être précédée d'une attaque DHCP starvation afin de rendre inutilisable le serveur DHCP légitime.

### DHCP spoofing

- Principe de l'attaque

  - Introduction d'un serveur DHCP pirate dans le réseau (Rogue DHCP).

### DHCP snooping (Surveillance DHCP)

- Filtrage des messages DHCP

  - DHCP snooping permet de filtrer les messages DHCP provenant de sources approuvées.

- Trusted ports

  - L'administrateur réseau définit quels ports sont approuvés, de confiance (trusted).

  - Trusted ports = ports pouvant recevoir des offres et des ACK DHCP.

  - Par défaut, tous les ports de commutation sont considérés comme non approuvés (untrusted).

- "dhcp snooping limit rate"

  - L'administrateur peut définir un taux maximum de paquets DHCP discover qu'une interface peut recevoir par seconde.

- DHCP snooping binding database

  - Le commutateur maintient une DB (ou table) de liaisons de la surveillance DHCP

    - Adresse MAC, adresse IP,

    - Durée du bail DHCP,

    - Type de liaison (dynamique ou statique),

    - Numéro de VLAN,

    - Informations sur les interfaces non approuvées

### DHCP snooping (Surveillance DHCP) (suite)

- Le commutateur peut refuser les paquets provenant :

  - De serveurs DHCP non autorisés connectés à un port non approuvé.

  - De clients DHCP non autorisés ne respectant pas les limitations indiquées dans la base de données de la surveillance DHCP.

  - D'agents de relais DHCP incluant des informations d'option 82 provenant d'un port non approuvé

### Configuration DHCP snooping

- Activer DHCP snooping

  - Sw(config)# ip dhcp snooping

- Spécifier les ports de confiance

  - Sw(config)# interface fastethernet x/y

  - Sw(config-if)# ip dhcp snooping trust

- Activer DHCP snooping par VLAN

  - Sw(config)# ip dhcp snooping vlan 10,20,30-55

- Spécifier le taux maximum de réception de paquets DHCP discover

  - Sw(config)# interface fastethernet x/y

  - Sw(config-if)# ip dhcp snooping limit rate value

### Vérification de la configuration

# show ip dhcp snooping

### Vérification de la configuration

# show ip dhcp snooping binding

### Vérification de la configuration

# show ip dhcp snooping database

### ARP spoofing et ARP poisoning

- GARP

  - ARP permet au client d'envoyer des GARP (Gratuitous ARP).

  - GARP = comme une réponse ARP alors qu'il n'y a pas eu de requête ARP.

  - GARP permet de mettre à jour les caches ARP.

- Attaque

  - Un hacker peut envoyer des GARP avec l'adresse MAC d'une autre machine afin d'usurper son identité.

  - Envoyer un GARP avec

- Son adresse MAC et l'adresse IP de la passerelle.

- Son adresse MAC et l'adresse IP de la machine cible.

- →L'attaquant a empoisonné les caches avec de fausses informations.

- →L'attaquant a usurpé l'adresse d'une autre machine.

- →Permet de faire du MITM.

### Dynamic ARP Inspection (DAI)

- Protection contre ARP spoofing et ARP poisoning

  - Permet de s'assurer que seules les requêtes ARP valides sont transmises.

  - Permet de limiter la quantité de paquets ARP reçus sur une interface.

- Principe

  - Nécessite que DHCP snooping soit activé.

  - DAI

    - Inspecte tous les paquets de requêtes et de réponses ARP sur les ports "untrusted".

    - Vérifie l'association MAC/IP du paquet par rapport à la base de données de liaison de la surveillance DHCP.

  - Tous les paquets non valides sont abandonnés et/ou logués.

  - Si le débit fixé est dépassé, l'interface est placée en état error-disabled.

    - Permet d’éviter des attaques DoS

    - Par défaut, la limite est fixée à 15 paquets par seconde

  - Le choix des ports de confiance se fait comme pour le DHCP snooping.

### Configuration de DAI

- Activer DHCP snooping globalement

- Sw(config)# ip dhcp snooping

- Activer DHCP snooping et DAI sur les VLAN concernés

- Sw(config)# ip dhcp snooping vlan vlan-number

- Sw(config)# ip arp inspection vlan vlan-number

- Spécifier les ports de confiance

- Sw(config)# interface interface-name

- Sw(config-if)# ip dhcp snooping trust

- Sw(config-if)# ip arp inspection trust

### Configuration de DAI

- Configurer DAI pour vérifier les adresses MAC de destination

  - DAI peut vérifier si les adresses MAC de destination sont identiques dans l'en-tête Ethernet et dans le paquets ARP.

    - Sw(config)# ip arp inspection validate dst-mac

- Configurer DAI pour vérifier les adresses MAC sources

  - DAI peut vérifier si les adresses MAC source sont identiques dans l'en-tête Ethernet et dans le paquets ARP.

    - Sw(config)# ip arp inspection validate src-mac

### Configuration de DAI

- Configurer DAI pour vérifier les adresses IP

  - DAI peut vérifier si les adresses IP renseignées dans les paquets ARP sont "valides".

  - Par exemple, les adresses 0.0.0.0, 255.255.255.255 ou multicast ne devraient pas se trouver dans des paquets ARP.

Sw(config)# ip arp inspection validate ip

- Configurer DAI pour réaliser plusieurs vérification

  - Attention : une seule commande "ip arp inspection validate" peut être utilisée.

Sw(config)# ip arp inspection validate dst-mac src-mac ip

### Limite du DAI

- Le DAI ne protège pas contre l'usurpation à la fois de la MAC et de l'IP d'une machine.

  - Si un hacker utilise l'IP et la MAC du serveur, le Sw va modifier la CAM et lui transmettre tous les paquets normalement à destination du serveur.

  - Si le hacker envoie régulièrement des trames, le commutateur gardera l'association frauduleuse dans la CAM.

### IPSG

- IP Source Guard

  - IPSG inspecte tous les paquets IP.

  - Nécessite que DHCP snooping soit activé.

  - IPSG utilise des PVACL (per-port VLAN ACLs)

- Principe

  - IPSG inspecte tous les paquets sur les ports "untrusted".

  - Par défaut, tous les paquets sont bloqués sauf les paquets DHCP.

  - Une PVACL est installée automatiquement sur le port :

    - Lorsqu'un client reçoit une adresse IP d'un serveur DHCP.

    - Lorsqu'une adresse statique est configurée.

→Seuls les paquets dont l'adresses IP source est dans la table de liaison DHCP sont autorisés par la PVACL.

Configuration IPSG

- Activer IPSG sur un port "untrusted"

  - Uniquement possible sur des interfaces L2 (access ou trunk) et si DHCP snooping est activé.

- Sw(config)# interface interface-name

- Sw(config-if)# no ip dhcp snooping trust

- Sw(config-if)# ip verify source portsecurity

  - La commande active IPSG avec filtrage IP et MAC.

- Activer IPSG avec une adresse statique

  - Router(config)# ip source binding mac-address vlan

  - vlan-id ip-address interface interface-name

### Vérification IPSG

## IPSG et DAI

### IPSG ne peut pas inspecter les paquets ARP

- Antispoofing IPSG

  - IPSG vérifie la correspondance de l’IP et de la MAC afin d’empêcher l’usurpation d’adresses.

  - ARP n’est pas encapsulé dans IP, il n’y a pas d’IP à vérifier.

  - IPSG ne vérifie pas le contenu d’un message ARP.

### Antispoofing IPSG (suite)

• IPSG ne vérifie pas le contenu d’un message ARP.