Synthèse Télécommunication et réseaux avancés

Chapitre 11 – Qualité de service

## Introduction

### Problèmes potentiels sur le réseau

- Délai (latence)

  - Temps nécessaire à un paquet pour passer de la source à la destination.

  - Il peut être excessif en cas d’encombrement du réseau, par exemple lorsque le volume du trafic est supérieur au volume pouvant être transporté.

- Gigue

  - Variation du délai des paquets reçus.

  - Les applications temps réels sont sensibles à ces variations de délai.

- Les pertes de paquets

  - Par exemple des interférences peuvent modifier les signaux transmis et empêcher la lecture correcte des données.

### Besoin de qualité de service

- Réseaux convergents

  - Voix-Vidéo-Données.

- Attente de la part des utilisateurs

  - Exigeants en termes de qualité des services fournis

### Encombrement du réseau

- Le volume du trafic est supérieur au volume pouvant être transporté

  - Trop de demandes de BP, réseau mal dimensionné, attaque, …

- Les paquets sont mis en file d'attente

  - Retard dans l'acheminement des paquets (délai).

  - Par défaut, les paquets sont traités dans leur ordre d'arrivée.

- Des paquets peuvent être "perdus"

  - Si la file d'attente est remplie, certains paquets peuvent être abandonnés.

  - Cette perte est très souvent la cause des problèmes de qualité en VoIP.

  - Dans un réseau bien conçu, il doit y avoir très peu de pertes de paquets.

### Tampon des délais de diffusion

- Du côté émetteur

  - Les paquets, d'un flux audio par exemple, sont transmis à intervalles réguliers selon un flux continu.

- Coté récepteur

  - En présence de délai et de gigue, les paquets ne sont plus reçus à intervalles réguliers

- Tampon des délais de diffusion

  - Mécanisme qui tente de compenser la gigue.

  - Si la gigue est trop importante, des paquets peuvent être perdus.

  - Si un seul paquet est perdu, les DSP peuvent réaliser une interpolation et rendre la perte du paquet inaudible

### Caractéristiques du trafic "voix"

- Le trafic voix est prévisible et homogène

  - Le trafic voix utilise peu de ressources réseau (Minimum 30 Kbits/s de BP).

  - Le trafic est fluide et régulier, les paquets de voix arrivent toutes les 20 ms et ont toujours la même taille de 200 octets

- QoS

  - Trafic très sensible aux délais

    - La latence ne peut pas dépasser 150 ms et la gigue 30 ms.

  - Trafic très sensible aux pertes de paquets

    - Il est impossible de retransmettre le trafic perdu.

    - La perte de paquets de voix doit être inférieure à 1 %.

  - → Le trafic voix doit être traité en priorité.

### Caractéristiques du trafic Vidéo

- Le trafic vidéo est imprévisible

  - Le nombre et la taille des paquets vidéo varient toutes les 33 ms selon le contenu de la vidéo (trafic en salve).

    - Un contenu vidéo qui ne change pas beaucoup de trame en trame va générer des paquets vidéo de taille et de nombre limités.

    - Un contenu qui change beaucoup et rapidement (scène d'action) va générer des paquets vidéo plus volumineux et en plus grande quantité.

  - Le trafic vidéo nécessite une BP de minimum 384 Kbits/s

### Caractéristiques du trafic Vidéo

- QoS

  - Trafic sensible aux délais

    - La latence ne peut pas dépasser 400 ms et la gigue 50 ms.

  - Trafic très sensible aux pertes de paquets

    - Il est impossible de retransmettre le trafic perdu.

    - La perte de paquets vidéo doit être inférieure à 1 %.

- → Le trafic vidéo doit être traité en priorité.

  - Sans QoS et BP suffisante, l'image est floue, hachée ou lente et peut présenter une perte de synchronisation avec l'audio

### Caractéristiques du trafic de données

- Les applications étant très diverses, le trafic est variable

  - Il peut être fluide ou en salve, interactif ou non.

  - Certaines applications consomment peu de BP, d'autres peuvent être très gourmandes.

    - Des applications utilisant FTP consomment autant de BP qu'elles ne le peuvent.

- Sensibilité aux abandons de paquets et aux délais

  - Moins sensible que les trafic voix et vidéo.

  - Malgré la présence de délais et de pertes de paquets, les applications vont fonctionner (ACK, retransmission).

  - Il est cependant nécessaire d'assurer une certaine qualité au niveau de l'expérience utilisateur (« qualité d'expérience » ou QoE)

## La mise en file d’attente

### Mise en file d'attente

  - Ordonnancement, scheduling.

- La mise en file d'attente permet de gérer les encombrements

  - Stocker les paquets en mémoire tampon.

  - Hiérarchiser les paquets.

  - Réorganiser les paquets avant leur transmission.

- Activation de la QoS

  - Les mécanismes de QoS configurés ne deviennent actifs que lorsque le périphérique rencontre un certain niveau d'encombrement.

### Algorithmes de mise en file d'attente

- Recommandés pour les réseaux actuels (multimédias)

  - CBWFQ : Class-Based Weighted Fair Queuing.

  - LLQ : Low Latency Queuing.

- Anciens algorithmes

  - FIFO : First-In, First-Out, (Weighted) Round Robin, Custom Queuing, Priority Queuing, WFQ : Weighted Fair Queuing.

### Algorithmes de mise en file d’attente

### FIFO (First-In, First-Out)

- La mise en mémoire tampon et la transmission des paquets s'effectue dans leur ordre d'arrivée.

  - C'est la méthode de mise en file d'attente la plus rapide.

  - Simple, demande peu de ressources CPU.

- Tous les paquets sont traités de la même manière

  - Une seule file d'attente.

  - Pas de priorisation des paquets possible.

- Mécanisme utilisé par défaut.

  - Pour toutes les interfaces à l'exception des interfaces série E1 (2 048 Mbits/s)

### Weighted Fair Queuing (WFQ)

- Mise en file d'attente pondérée

  - Le but est de fournir un traitement équitable (fair) pour tous les types de trafic.

  - FQ va utiliser de plusieurs files d'attentes et prendre un paquet dans chaque file.

    - En cas de saturation les flux à gros débits auront plus de pertes.

  - WFQ applique des niveaux de pondération (priorité) au trafic identifié.

    - Permet de privilégier certains flux

### Weighted Fair Queuing (WFQ)

- Classification des priorités

  - WFQ classe le trafic en différents flux (flows) appelé aussi conversations.

  - La classification des flux se fait sur base de : @IP, port TCP, champs ToS, …

  - Une fois classé, on peut donner des critères pour privilégier certains flux.

- Gestion de la bande passante et des flux

  - L'algorithme WFQ place le trafic interactif (sessions telnet, voix,..) vers l'avant de la file d'attente pour réduire le temps de réponse.

  - WFQ détermine dynamiquement et selon les pondérations quelle fraction de la BP sera allouée à chaque flux.

  - WFQ partage équitablement la BP restante entre les flux de bande passante élevée.

- Si le flux 2 est terminé :

  - Flux 1 → 10% du total (total = 10+30=40) = 25% de la BP

  - Flux 3 → 30% du total (total = 10+30=40) = 75% de la BP

  - → l'ordonnancement est dynamique

### Weighted Fair Queuing (WFQ)

- Avantages

  - Priorités dynamiques en fonction des flux.

  - Ordonnancement plus juste des flux.

- Limites

  - Plus couteux au niveau CPU.

  - Pas compatible avec la tunnélisation et le chiffrement car WFQ modifie le contenu des paquets.

  - WQF n'est pas extensible si la quantité de flux augmente considérablement.

  - Ne peux pas garantir de bas délais pour les trafics Voix/vidéo.

  - Offre moins de précision que CBWFQ dans le contrôle de l'allocation de la BP.

### Class-Based Weighted Fair Queuing (CBWFQ)

- Mise en file d'attente pondérée basée sur les classes

  - Prend en charge les classes de trafic définies par l'utilisateur.

    - Permet de créer jusqu'à 256 files d'attente, desservant jusqu'à 256 classes de trafic.

  - Une file d'attente FIFO est réservée à chaque classe.

    - Le trafic appartenant à une classe est dirigé vers la file d'attente correspondante.

    - Chaque classe reçoit notamment une quantité de BP garantie

### Class-Based Weighted Fair Queuing (CBWFQ)

- Caractéristiques d'une classe

  - L'administrateur peut attribuer des caractéristiques aux classes :

    - La quantité de bande passante garantie pour la classe.

    - Attribuer un poids.

    - Fixer une limite maximale de paquets (Limite de la file d'attente).

» Si la file d'attente d'une classe est remplie, les paquets suivants de cette classe sont perdus.

» Même s'il s'agit d'une classe prioritaire et que d'autres classes ont des files d'attente disponibles.

### Low Latency Queuing (LLQ)

- Mise en file d'attente à faible latence

  - Permet de garantir de bas délais pour les trafics Voix/vidéo.

  - LLQ fournit à CBFWQ une mise en file d'attente à priorité stricte.

- La priorité stricte

  - Les données soumises à des contraintes temporelles (trafic vocal et vidéo) sont

- envoyées dans des files d'attente prioritaires.

  - Les paquets de cette file sont envoyés avant les paquets présents dans d'autres files d'attente.

→ Réduction du délai et de la gigue.

  - La BP garantie de cette file est faible (policing)

    - AV : Trop de paquets dans cette file n'empêchent pas les autres paquets de pouvoir accéder à l'interface de sortie.

    - INC : Pertes de paquets (En cas d'encombrement, si le débit de cette file est > à la BP garantie, les paquets sont abandonnés).

### Architecture de CBWFQ+LLQ

## Modèles d’implémentation QoS

### Modèles d'implémentation d'une stratégie de QoS

- Best-effort

  - Modèle d'acheminement « au mieux ».

  - Pas de stratégie QoS active, aucune garantie.

  - Ce modèle est utilisé lorsque la qualité de service n'est pas nécessaire.

- Services intégrés (IntServ)

  - Garanti une qualité de service très élevée, la remise des paquets IP est garantie.

  - Utilise un processus de signalisation pour s'assurer que la bande passante sera disponible de bout en bout et pour la réserver pendant une certaine période.

  - Il consomme beaucoup de ressources, limitant les possibilités d'évolutivité du réseau.

- Services différenciés (DiffServ)

  - Implémentation QoS très flexible et évolutive.

  - Les périphériques réseau détectent des classes de trafic et appliquent des niveaux de qualité de service spécifiques aux différentes classes de trafic (saut par saut).

### Best-effort

- Méthode prédominante sur Internet

  - Risque de changer car le trafic vidéo est en croissance constante.

  - Chaque paquet est traité de la même manière (pas de QoS).

- Avantages

  - Il s'agit du modèle le plus évolutif.

    - L'évolutivité est uniquement limitée par la bande passante disponible.

    - En cas de manque de BP, tous les types de trafic sont affectés.

  - C'est le modèle le plus simple et rapide à déployer.

    - Aucun mécanisme QoS spécial ne doit être implémenté.

- Inconvénients

  - Il n'offre aucune garantie de remise des paquets .

  - Le délai et l'ordre de remise des paquets sont aléatoire.

  - Aucun type de paquet n'est traité en priorité.

### Services intégrés (IntServ)

  - IntServ met en œuvre des mécanismes de contrôle d'admission et de réservation des ressources.

- Contrôle d'admission

  - Avant de transmettre les données d'une communication, chaque application doit demander à utiliser un type de service (un niveau de QoS) au réseau.

  - Pour cela, elle fournit son profil de trafic et ses exigences (bande passante, et latence).

- Réservation des ressources

  - Resource Reservation Protocol (RSVP).

  - Protocole utilisé par les périphériques pour communiquer les besoins en QoS

    - Les besoins en trafic d'une application sont transmis à tous les périphériques du chemin du réseau (≈ la commutation de circuits).

    - Si tous les périphériques sur le chemin peuvent réserver les ressources demandées, l'application peut transmettre les données. Sinon, pas d'envoi.

### Intserv permet la réservation de ressources de bout en bout