Synthèse Télécommunication et réseaux avancés

Chapitre 8 – Réseaux locaux sans fil

## Objectifs du chapitre

### Objectifs

- Décrire les composants et le fonctionnement de base des réseaux locaux sans fil (WLAN: Wireless LAN).

- Décrire les technologies et les standards WLAN.

- Décrire les composants d’une infrastructure WLAN.

- Configurer et dépanner un WLAN.

- Décrire les menaces contre les WLAN.

- Sécuriser un WLAN.

## Introduction

### WLAN

- Wireless LAN : réseau local sans fil

  - Connexions sans fil

- Les équipements sont connectés entre eux via des ondes électromagnétiques de hautes fréquences

  - Quels protocoles?

  - Quelles normes?

  - Quelles architectures?

  - Quelles performances?

  - Quelle sécurité?

  - Quelle portée?

### Avantages des WLAN

- Productivité accrue

  - Le lieu de travail ne se limite plus à un endroit précis : bureau, aéroport, hôtel, salle de réunion, entrepôts, chantier, événements de courte durée, domicile, …

- Mobilité

  - Les personnes restent connectées pendant leurs déplacements.

- Solution non destructive

  - Monuments historiques, sites classés,…

- Excellente évolutivité

  - Connexions plus faciles et souvent à moindre coûts

- Sans devoir passer de nombreux câbles à travers murs et plafonds.

- Sans déplacer de matériel ou très peu.

  - Topologie flexible

- Facilité d'évoluer en fonctions des besoins : réorganisation, relocalisation, projets/événements temporaires, …

### Inconvénients des WLAN

- Qualité du signal

  - La qualité du signal est variable et dépend de nombreux paramètres

    - Distances, présences d’objets empêchant la propagation des ondes, déplacements, orientation des antennes, …

    - Voir chapitre sur les antennes et les incidents de propagation en Bloc 3.

- Sécurité

  - La portée exacte du réseau sans fil n’est pas connue

    - Qui peut se connecter au réseau sans fil ?

    - Qui peut sniffer les données ?

    - Confidentialité ?

### Principaux standards IEEE 802.11

- Ils spécifient comment les fréquences radio sont utilisées pour transporter des informations (Modulation, débits,…)

### Fréquences

- Les fréquences disponibles ne sont pas illimitées

### Fréquences (suite)

- ITU-R

  - International Telecommunication Union - Radiocommunication Sector

  - Régule l'attribution du spectre des fréquences.

- IBPT

  - Institut belge des services postaux et des télécommunications.

  - Certaines bandes sont réservées (Armée, trafic aérien, …).

- Certaines bandes sont « libres » d'utilisation

  - Plusieurs bandes sont utilisées par le Wi-Fi

    - La bande ISM à 2.4 GHz (UHF).

    - La bande UNII 5 GHz (SHF) - 802.11a/n/ac/ax.

    - D’autres bandes ont été ajoutées par la suite : 6GHz, 60GHz, ...

### Bande ISM 2,4GHz

- Industrial, Science, Medical

  - Fréquences de 2.400 à 2.4835 GHz.

  - Accès ouvert.

  - 14 canaux de 5MHz dont 13 utilisables en Belgique.

  - Utilisables librement à condition de respecter une limite de puissance

### UNII

- Unlicensed National Information Infrastructure

  - 5.725 à 5.850 GHz.

  - Europe, seule la UNII-5 est utilisable : 8 canaux de 20MHz.

  - Portée plus faible.

  - Meilleurs débits possibles.

  - Plus sensible aux obstacles.

## Composant d’une infrastructure sans fil

### Périphériques finaux

- Portable, smartphone, tablette, …

- Carte réseau et antenne intégrée ou non

- Adaptateur sans fil USB

### Routeur sans fil

- Fonctionnalités

  - Support du streaming

  - QoS pour la voix/vidéo

- Equipement tout en un pour un usage domestique et SOHO

  - Routeur

  - Point d’accès sans fil

  - Commutateur Ethernet

  - Connecteurs USB

- Les équipements qui veulent communiquer doivent utiliser les mêmes fréquences (le même canal)

### Points d’accès sans fil

  - Permet la communication entre périphériques sans fil mais aussi entre les équipements sans fil et le réseau local filaire.

  - Il y a compétition pour l’accès au support (CSMA/CA).

- AP Autonome

  - L'ensemble de la configuration du point d'accès se trouve sur le périphérique.

    - Chaque AP des configure individuellement via SSH/HTTPS ou via une plateforme comme Cisco Prime Infrastructure ou Cisco DNA Center.

  - Chaque AP est indépendant des autres (configuration propre).

### Points d’accès sans fil (suite)

- AP Léger (Lightweight AP)

  - Utilisés dans les grands réseaux où de nombreux points d'accès sont nécessaires.

  - Chaque nouveau point d'accès ajouté est automatiquement configuré et géré par un contrôleur sans fil (WLC : Wireless LAN Controler).

### Cluster de points d’accès

- Offre un point d'administration unique

  - Un des points d’accès joue le rôle de contrôleur.

- Taille du cluster

  - 4, 8, 16 AP selon les modèles.

- Facilité

  - Simplifie l'administration en coordonnant les paramètres de configuration de tous les points d'accès.

  - Simplifie les opérations de modification du réseau et de maintenance.

  - Gestion des interférences facilitée en sélectionnant automatiquement le canal de fonctionnement le plus adapté.

### Exemple d’avantage d’une gestion centralisée

### Exemple d’avantage d’une gestion centralisée (suite)

Exemple d’avantage d’une gestion centralisée (suite)

## CAPWAP

### LWAPP et CAPWAPP

- Contrôleur WLAN

  - Dans une infrastructure sans fil intégrant un contrôleur WLAN, les points d’accès sont pilotés par le WLC.

  - La communication entre le WLC et les AP se font via un protocole spécifique : LWAPP ou CAPWAP.

- LWAPP (LightWeight Access Point Protocol)

  - Protocole développé par la société Airespace, rachetée par Cisco en 2005.

  - LWAPP est une solution propre à Cisco (mais non propriétaire).

### LWAPP et CAPWAPP

- CAPWAP (Control And Provisioning of Wireless Access Points)

  - Protocole qui permet à un WLC de gérer plusieurs AP.

  - Standard de l'IEEE basé sur LWAPP.

  - CAPWAP encapsule et transmet le trafic client WLAN entre un AP et un WLC

### CAPWAP

- DTLS (Datagram Transport Layer Security)

  - DTLS permet d’établir des tunnels chiffrés sur les ports UDP.

  - DTLS est activé par défaut pour sécuriser le canal de contrôle CAPWAP.

  - DTLS est désactivé par défaut pour le canal de données.

    - Le chiffrement des données peut nécessiter l'installation d'une licence sur le WLC.

### Modes de fonctionnement de CAPWAP

- Local MAC Architecture

  - L’AP réalise la majorité des fonctionnalités MAC (Media Access Control)

    - Gestion des trames de contrôle (ACK, RTS/CTS, etc.).

    - Roaming (passage d'un AP à un autre) local.

    - Traitement des trames de gestion comme l'association et la désassociation des clients.

    - QoS (Qualité de service) pour gérer la priorité des données.

- Split MAC Architecture

  - Les fonctions MAC sont réparties entre l’AP et le contrôleur.

  - De manière générale :

    - Les tâches en temps réel sont traitées par les AP.

» Emission/réception radio, fragmenter un paquet, chiffrement des paquets, etc.

    - Les tâches non en temps réel sont traitées par le WLC.

» L'association / désassociation, l'authentification…

  - Pas de standard

    - La répartition des fonctions peut varier selon le constructeur.

    - La notion de ce qu’est une tâche en temps réel peut varier selon le constructeur

### Déploiement à distance possible

- FlexConnect (Cisco)

  - Technologie permettant de configurer et de contrôler les points d'accès d'une succursale depuis le siège social via une liaison WAN, sans avoir à déployer un contrôleur dans chaque bureau.

  - Mode connecté : le WLC est joignable.

    - Le trafic est envoyé au par le tunnel CAPWAP

  - Mode autonome : le WLC est inaccessible.

    - L’AP FlexConnect peut assumer certaines des fonctions du WLC (commutation du trafic de données du client en local, authentification du client en local).

Gestion centralisées depuis le cloud

### Gestion centralisée depuis le cloud (suite)

- Les AP sont gérés de manière centralisée à partir d‘un contrôleur situé dans le

  - Propose les avantages des contrôleurs mais sans payer le boitier et sans devoir gérer la maintenance.

- Trafic vers le cloud ?

  - Seules les données de gestion circulent au sein de l'infrastructure cloud, pas le trafic utilisateur.

- Perte de l’accès au cloud?

  - Le réseau continue de fonctionner normalement

    - Authentification, règles de filtrage, trafic utilisateur, …

  - Les fonctions de gestion sont interrompues

    - Rapports, statistiques, configurations, ...

### Wi-Fi range extenders, Wi-Fi repeater, Wi-Fi booster

- Permet d’étendre la zone de couverture du réseau Wi-Fi

  - Il reçoit le signal Wi-Fi existant, l'amplifie puis transmet le signal amplifié.

  - Avec un répéteur Wi-Fi, il est possible de doubler la zone de couverture.

### Wi-Fi range extenders, Wi-Fi repeater, Wi-Fi booster (suite)

- Utiliser le Wi-Fi entre l’AP et le répéteur

- Single band repeater

  - Utilise le même canal pour émettre et recevoir.

  - Perte possible de 50% de la bande passante.

- Dual band repeater (smart repeater)

  - Utilise deux émetteurs/récepteurs.

  - Reçoit sur une bande et émet un signal Wi-Fi sur l'autre.

- Utiliser le CPL

  - Courants porteurs en ligne

- Utilise le réseau électrique du bâtiment.

- Permet de superposer au courant électrique alternatif un signal à plus haute fréquence transportant les données réseau.

### Les types d’antennes

- Antennes Wi-Fi omnidirectionnelles

  - Permet de couvrir une zone sur 360°

    - Par exemple une antenne Dipôle.

    - Utilisation : Open space.

- Antennes Wi-Fi directionnelles

  - Permet de renforcer le signal dans une direction précise

    - Par exemple : Antennes paraolique ou Yagi.

    - Utilisation : réseaux Wi-Fi longue distance.

» Etendre la portée des hotspots en extérieur, dans une direction donnée, ou pour atteindre un endroit précis, longs entrepôts...

» Liaison point à point (bridge Wi-Fi).

- Utile de les adapter pour des conditions de déploiement spécifiques

  - Plus de détails sur les antennes dans les cours du bloc 3

### Les types d’antennes (suite)

### Antennes artisanales

## Topologies sans fils

### Mode ad-hoc

- IBSS : Independent Basic Service Set

  - Réseaux sans fil pouvant fonctionner sans points d’accès.

  - La zone de couverture d’un IBSS et d’un BSS est appelée Basic Service Area (BSA).

  - Exemple : Bluetooth, Wi-Fi Direct.

### Tethering

- Technique qui permet de partager une connexion (Hotspot personnel)

  - Un smartphone ou une tablette disposant d'un accès à un réseau cellulaire peut créer un hotspot personnel.

  - Solution temporaire rapide pour fournir des services de routage sans fil.

### Mode infrastructure

- BSS : Basic Service Set

  - L'interconnexion entre les clients sans fil se fait via un seul point d'accès ou un routeur sans fil.

  - Les AP se connectent au réseau filaire par le biais du système de distribution par câble (DS : Distribution System).

  - La zone de couverture d’un d’un BSS est appelée Basic Service Area (BSA).

- BSSID

  - Chaque ensemble BSS est identifié de manière unique par l’adresseMAC de l’AP.

  - On parle alors d'identifiant BSSID (Basic Service Set Identifier)

### Mode infrastructure (suite)

- ESS : Extended Service Set (Eventail de services étendu)

  - Réunion de plusieurs BSS par un DS commun

  - Chaque ESS est identifié par un SSID et chaque BSS est identifié par son BSSID.

  - Etend la zone de couverture en utilisant plusieurs AP

  - ESA : Extended Service Area.

### Mode infrastructure (suite)

- Caractéristiques d’un ESS

  - Système de distribution commun

    - Le système de distribution (DS) permet la mobilité

    - En transmettant au bon point d’accès les trames qu’il doit délivrer.

    - En permettant à plusieurs points d’accès d’apparaître en tant qu’ensemble de services de base unique.

  - Itinérance (roaming)

    - Souvent un ESS comprend un SSID commun.

    - Permet à un utilisateur de passer d’un point d’accès à un autre en restant connecté.

### Mode infrastructure (Suite)

- Caractéristiques d’un ESS (suite)

  - Cellules

    - Les cellules représentent la zone de couverture fournie par un seul canal.

    - Un éventail de services étendus doit présenter un chevauchement de 10 à 15 % entre les cellules d’une zone de services étendus.

  - Multi-SSID

    - Plusieurs identifiants SSID peuvent être utilisés afin d'isoler les niveaux d'accès réseau.

    - Autorise la constitution de réseaux sans fil virtuels cloisonnés.

### Mode bridge

- Communication point à point sans fil

  - Permet de connecter deux réseaux filaires via un réseau sans fil à l'aide de deux AP.

  - Aucun client ne peut s’associer à un AP en mode bridge.

### Mode mesh

- Un Wifi Mesh est composé de plusieurs points d’accès.

  - Un des points d’accès est relié à Internet et joue le rôle de routeur (intégré ou relié à un routeur ou la box d’un FAI) .

  - Les autres points d’accès, souvent appelés satellites, captent le signal Wi-Fi et le re-projette.

- Les technologies utilisées pour créer le réseau mesh

  - Elles varient en fonction du fabriquant

    - Par exemple, ils peuvent utiliser des protocoles de routage différents ou certains utiliser une bande spécifique pour la communication entre les satellites et le « routeur ».

  - Simplicité de gestion pour le grand public

    - La majorité des routeurs Mesh sont entièrement automatisés et peuvent être contrôlés très facilement à distance depuis une application mobile.

### Mode mesh

## Trames 802.11

### Trois types de trame 802.11

- Trame de gestion

  - Utilisée pour la recherche (trame balise), l'authentification et l'association/désassociation à un point d'accès.

- Trame de contrôle

  - Utilisée pour faciliter l’accès au support et l'échange de trames (RTS, CTS, ACK).

- Trame de données

  - Utilisée pour transférer les données

### Nœuds cachés

### Caractéristiques d’une communication Wi-Fi1 à Wi-Fi5

- Half duplex avec support partagé (≈ Hub)

  - Les normes Wi-Fi1 à Wi-Fi5 autorisent une seule émission à la fois.

  - Les clients sans fil d’un AP émettent et reçoivent tous sur le même canal radio.

- DCF (Distributed Coordination Function)

  - Mécanisme d'évitement des collisions qui emploie le CSMA/CA ainsi qu'un lgorithme de Binary Exponential Backoff (BEB).

  - Impossible d’écouter et émettre en même temps.

    - Donc impossible de détecter des collisions pendant l’émission.

  - Impossible de détecter certaines collisions (nœuds cachés).

  - ACK pour chaque trame.

### Mécanisme RTS/CTS : Request to send/clear to send

- Mécanisme de réservation du canal par échange de paquets

  - Intéressant que pour les trames de grandes tailles.

  - Activé si la taille de la trame dépasse un seuil (configurable).

- NAV : Network Allocation Vector

  - La trame RTS contient une champ NAV renseignant la durée de réservation du canal.

- Nœuds cachés (Hidden nodes)

  - Le mécanisme RTS/CTS permet d’éviter les collisions même en présence de nœuds cachés.

### Principe du mécanisme RTS/CTS

- RTS : Request To Send

  - La station voulant émettre écoute le canal

    - Principe du CSMA.

  - Le média est-il libre?

    - Si le média est libre pendant un temps donné alors la station peut émettre.

    - Ce temps est appelé DIFS pour Distributed Inter Frame Space.

  - La station émet une trame Request to send

    - Cette trame informe ainsi l’AP qu’elle souhaite réserver le canal de transmission.

    - Elle contient des informations sur la durée de la réservation souhaitée (NAV)

### Principe du mécanisme RTS/CTS (suite)

- CTS : Clear To Send

  - L’AP répond par une trame Clear To Send.

  - Cette trame CTS sera reçue par tous les clients dans la zone de réception, les

- informant que le canal est réservé.

  - La station initiatrice peut alors émettre ses trames de données.

- NAV (Network Allocation Vector)

  - L’en-tête de chaque trame contient un champ NAV qui indique la durée d’un cycle complet :

    - RTS + CTS + envoi de données + ACK.

  - Les stations lisent le NAV et en déduisent le temps d’attente avant que le support soit disponible.

## Association à un AP

### 1. Découvrir la présence d’un réseau sans fil

- Ecoute passive

  - Attente d’une trame balise (beacon frame)

  - Trame envoyée périodiquement par l’AP (SSID broadcast).

  - Contient les informations du WLAN

  - SSID, normes prises en charge, type de sécurité utilisé, canaux utilisés, …

  - Permet aux clients Wi-Fi d’afficher la liste des réseaux sans fil disponibles.

- Ecoute active

  - Envoie d’une trame de requête (Probe Request Frame)

  - Nécessite de connaître le SSID pour pouvoir s’associer à un AP.

  - Une station peut cependant essayer de trouver un AP en émettant une trame contenant un SSID broadcast/wildcard.

### 2. S’authentifier auprès d’un point d’accès

- Plusieurs méthodes d’authentification

  - Ouverte (« NULL » ou « open »).

  - Authentification par clé partagée.

  - Authentification via un serveur d’authentification

### 3. S’associer à un AP

- Objectifs

  - Valider les paramètres (sécurité, canaux, débits, …).

  - Etablir la liaison de données entre le client et l’AP.

- Processus d’association

  - Le client envoie une trame de demande d'association

→ Il fournit notamment son adresse MAC.

  - L’AP envoie une réponse d'association

→ Il fournit notamment son BSSID.

  - AID (Association Identifier)

  - Le point d'accès mappe un port logique (AID) au client sans fil.

  - L’AP annonce l'AID au commutateur du DS.

  - L’association permet au commutateur de l’infrastructure d’effectuer le suivi des trames destinées au client WLAN.

## Gestion des canaux

### « Narrow Band Vs Broad band »

- Canal de transmission

  - Une bande de fréquences utilisable pour une communication.

- Multiplexage fréquentiel

  - Chaque communication utilise un canal différent.

  - FDM : Frequency Division Multiplexing

### « Narrow Band Vs Broad band » (suite)

- La bande de fréquences utilisée par un canal doit être

  - Aussi étroite que possible

    - Pour permettre un maximum de communications simultanées.

  - Aussi grande que possible

    - Pour offrir un débit important.

  - Les canaux doivent être suffisamment espacés

    - Afin de limiter les interférences sur les bandes adjacentes et permettre le multiplexage.

- Saturation d’un canal

  - Half duplex + largeur de bande limitée

→ Si le nombre de périphériques et la quantité de données transmise augmente, la qualité de la communication peut se dégrader.

### Spread spectrum

- Efficacité spectrale

  - On cherche à améliorer les performances en modifiant

    - La modulation, le codage, le largeur de canal, …

- Etalement de spectre

  - A L’origine développé pour rendre plus difficile aux ennemis d'intercepter ou de brouiller un signal de communication.

- Avantages

  - Meilleur bande passante

    - Utilisation plus efficace des canaux lors de transmissions radio en permettant à plusieurs équipements de mieux cohabiter dans les mêmes bandes de fréquences.

  - Meilleure résistance aux bruits et parasites

### Direct Sequence spread spectrum (DSSS)

- L'étalement de spectre à séquence directe

  - Le signal est combiné avec un signal pseudo-aléatoire de fréquence beaucoup plus élevée (séquence de Barker).

→Le signal résultant occupe une bande de fréquence plus large que la bande initiale.

→rend le signal moins sensible aux interférences étroites (narrowband interference) et au bruit.

→ Cela introduit des informations redondantes permettant au récepteur de corriger un grand nombre d’erreurs, donc de réduire les retransmissions.

### Canaux ISM 2,4 GHz avec étalement de spectre

- Normes utilisant la bande 2,4GHz

  - Chaque canal se voit attribuer une largeur de bande de 22MHz et est séparé du canal suivant par 5 MHz.

### Canaux ISM avec étalement de spectre

- Normes utilisant la bande 2,4GHz

  - Chaque canal se voit attribuer une largeur de bande de 22MHz et est séparé du canal suivant par 5 MHz.

### Canaux UNII

- De nouvelles fréquences sont rendues utilisables (USA)

  - En Europe, ces bandes ne sont pas disponibles

### Il faut utiliser des canaux qui ne se chevauchent pas

### Frequency-hopping spread spectrum (FHSS)

- Etalement de spectre par sauts de fréquence

  - Les signaux sont transmis en commutant rapidement un signal porteur entre plusieurs porteuses selon une séquence pseudoaléatoire préétablie.

  - L'émetteur et le récepteur doivent être synchronisés pour "savoir" vers quel canal sauter.

### Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)

- Multiplexage par répartition orthogonale de la fréquence

  - Principe

    - Un seul canal utilise plusieurs sous-canaux sur des fréquences adjacentes.

    - Les sous-canaux d'un système OFDM sont orthogonaux les uns par rapport aux autres, ce qui permet aux sous-canaux de se chevaucher sans interférence.

### Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)

- Avantages

  - Meilleur débit qu’avec FHSS/DSSS

    - Transmet des bas débits sur de multiples sous-porteuses.

    - Meilleure occupation du spectre car les sous-canaux se recouvrent partiellement.

  - Technique mieux adaptée à la technologie MIMO

### Multiplexage MIMO

- Multiple-Input Multiple-Output

  - Décompose un flux de données en plusieurs flux de débit inférieur et les diffuse simultanément sur plusieurs antennes.

- Meilleurs débits

  - 1 radio Wi-Fi et 1 antenne → 150 Mbps

  - 2 radios et 2 antennes → 300 Mbps

  - 3 radios et 3 antennes → 450 Mbps

  - 4 radios et 4 antennes → 600 Mbps (802.11n)

## Débit et portée du Wi-Fi

### Le débit d’un WLAN dépend de nombreux facteurs

- le nombre d’utilisateurs,

- la distance,

- les technologies utilisées (type de modulation, MIMO, …)

- la largeur de bande utilisée,

- la présence d’interferences,

- l’environnement (obstacles),

- le type d’antenne,

- les protocoles supplémentaires,

- Variable Rate Shifting

### La portée du Wi-Fi dépend de nombreux paramètres

- La puissance d’émission,

- la sensibilité du récepteur,

- l’environnement (presence d’obstacles),

- le type d’antenne,

- les technologies utilisées,

- la présence d’interferences,

## Menaces

### Intrusions

- La portée du réseau

  - Impossible de déterminer précisément jusqu’où s’étend le réseau.

  - Impossible de déterminer qui peut potentiellement s’y connecter.

→ Risque d’accès non autorisé au réseau:

- Pour utiliser ses ressources.

- Pour récolter des informations.

- Pour lancer des attaques.

### AP pirates et hotspot personnel

- Rogue AP, rogue hotspot

  - AP non autorisés installés dans ou à proximité du réseau.

    - Pourraient être placés par les employés eux-mêmes.

  - Risque d’attaques MITM, capture de données (@ MAC), …

    - En sans-fil, le pirate n'est pas obligé d’accéder physiquement au réseau

### Les interférences

- Signaux parasites, déni de service

  - La bande ISM 2,4GHz est sans licence et utilisée par la plupart des produits sans fil grand public.

  - Tous les équipements utilisant ces fréquences créent des parasites (baby phones, les téléphones sans fil, les fours à micro-ondes, …)

  - Ces signaux parasites (volontaires ou accidentels) peuvent causer un déni de service.

### Non-conformité réglementaire

- RGPD

  - Le non-respect des exigences sur la mise en place de mesures de sécurité adéquates pour protéger les réseaux d'entreprise peut entraîner des amendes importantes

### Attaques du WLAN

- RTS/CTS

  - Envois de messages RTS/CTS afin de neutraliser la fonction CSMA/CA des stations.

- Désassociation

  - Envois d’une série de commandes de désassociation pour provoquer la déconnexion des stations.

  - Après avoir été déconnectées, les stations tentent aussitôt de se réassocier, ce qui provoque une augmentation soudaine du trafic.

## Protection et réduction des risques

### Désactiver la diffusion du SSID (SSID Cloaking)

- L’AP n’envoie plus de SSID dans la trame balise (beacon)

  - Les clients sans fil doivent connaitre le SSID pour se connecter au réseau.

    - Certains AP peuvent répondent aux requêtes ayant un SSID de diffusion/générique.

    - Les SSID peuvent être découverts même si les AP ne les diffusent pas.

  - Désactiver la diffusion du SSID rend les tâches de l'administrateur plus difficiles.

### Désactiver les fonctions non nécessaires

- Par exemple le WPS (Wi-Fi Protected Setup)

### Activer le filtrage MAC

- Nécessite d’encoder toutes les adresses MAC autorisées

  - Peu fiable si d’autres mécanismes de protection ne sont pas utilisés conjointement car les adresses MAC des machines peuvent être usurpées.

### Contrôle d’accès au réseau

- Network Access Control, NAC

  - Authentification des utilisateurs (802.1X, Portail captif)

    - Ce qui permet aussi une traçabilité.

  - Authentification des appareil (certificats)

  - Segmentation du réseau.

### Les mesures classiques de protection

- Chiffrer les communications (VPN)

  - Notamment lors de l’utilisation de WiFi publique.

- Effectuer les mises à jour

  - Remplacer les équipements obsolètes qui ne supportent pas les dernières normes de sécurité.

### Autres protections

- Par exemple inclus dans les WLC

  - Dispositifs d’analyse qui identifient les points d’accès non autorisés et les réseaux

- ad hoc (Rogue AP policies).

  - Systèmes de gestion des ressources radio qui surveillent l’activité et la charge des AP en analysant la bande RF.

  - AP Beacon Protection, 802.1W, IP Source Guard...

### Connaitre et surveiller son réseau

- Recenser et identifier les périphériques

  - Connaître son réseau permet de détecter plus facilement les problèmes et

- périphériques pirates.

- Surveiller le réseau pour repérer du trafic suspect

  - Contrôler activement le spectre radio pour détecter des trames beacon émises, un AP plus actif que la normale.

### Former les utilisateurs à la sécurité Wi-Fi

- Organiser des sessions de sensibilisation

  - Pour informer les employés sur les risques liés à l'utilisation des réseaux Wi-Fi publics et l’importance de ne jamais partager les informations d'accès au réseau.

### Évaluer régulièrement la sécurité Wi-Fi

- Par exemple en réalisant des audits de sécurité ou des tests d’intrusion

### Méthodes d’authentification

- Authentification Ouverte (« NULL » ou « open »)

  - Il n’y a ni authentification ni chiffrement des données

    - Le client émet une trame d’authentification « authentifie-moi », et le point d’accès accepte sans aucune vérification.

  - A utiliser uniquement lorsque la sécurité n'est pas une préoccupation

    - Pour offrir un accès Internet gratuit (cafés, gare, …).

    - Le client sans fil doit lui-même assurer sa sécurité.

    - » Par exemple en utilisant un réseau privé virtuel (VPN).

### Méthodes d’authentification (suite)

- Authentification par clé partagée

  - Authentification WEP

    - Obsolète : le WEP ne devrait jamais être utilisé.

  - Authentification WPA

    - Solution temporaire pour remplacer le WEP en attendant WPA2.

    - Utilise un algorithme de chiffrement faible (TKIP).

    - Vérification de l’intégrité : MIC (Message Integrity Check).

  - Authentification WPA2

    - Utilise un algorithme de chiffrement robuste (AES).

    - Vérification de l’intégrité : CCMP (Block Chaining Message Authentication Code Protocol).

    - N’est plus considéré comme sécurisé.

  - Authentification WPA3

    - Méthode en cours de déploiement (voir plus loin).

## Menaces et protection

### Méthodes d’authentification (suite)

- WPA2 Personal

  - Repose sur l'utilisation d'une clé partagée

    - Appelée PSK (Pre-shared Key).

    - Tous les utilisateurs partagent une même clé secrète.

  - Permet de se passer d’un serveur d'authentification

    - Utile pour les petites structures ou une utilisation familiale.

    - Plus assez sécurisé

» Une attaque par force brute pour essayer de deviner la PSK est possible en écoutant la phase de « handshake » entre un client et l’AP.

### Méthodes d’authentification (suite)

- WPA2 enterprise, WPA3 enterprise

  - Nécessite un serveur d'authentification (RADIUS)

    - Solution destinée aux réseaux d'entreprise.

    - L’AP est authentifié par un serveur RADIUS (via une clé PSK).

    - Authentification des utilisateur via la norme 802.1X/EAP.

## WPA3

### Les principaux changements avec WPA3

- Mode “Enhanced Open”

  - Mode de connexion qui s’appuie sur OWE

    - Même sur un réseau Wi-Fi public ouvert (hôtels, aéroports, …), chaque connexion entre un utilisateur et le point d’accès sera chiffrée avec une clé unique.

  - OWE (Opportunistic Wireless Encryption)

    - Etablissement d’une connexion ad-hoc chiffrée entre chaque utilisateur et le point d’accès.

    - Clé de chiffrement obtenue via Diffie-Hellman.

  - Réseau ouvert

    - Avec chiffrement mais sans authentification (MITM possible).

  - Wi-Fi CERTIFIED Enhanced Open

    - Cette désignation garantit que le périphérique prend en charge le cryptage non authentifié

### Les principaux changements avec WPA3

- WPA3-Personal

  - Simultaneous Authentication of Equals (SAE) à la place de WPA2-PSK

    - Avec SAE, la PSK n'est jamais exposée, ce qui empêche les attaques de type « brute force » même si les utilisateurs choisissent des mots de passe faibles.

    - Clé de chiffrement de 128bits.

  - Confidentialité persistante (« forward secrecy »)

    - Même si un pirate arrive à trouver le mot de passe du réseau Wi-Fi par un autre moyen, il ne pourrait pas déchiffrer les communications passées.

- WPA3- Enterprise

  - Utilise 802.1X/EAP

    - Peut exiger une clé de chiffrement de minimum 192 bits.

### Les principaux changements avec WPA3 (Suite)

- Easy Connect

  - Les équipements IoT ne disposent pas toujours d'une interface graphique intégrée

- Comment les configurer?

- Comment les connecter au réseau sans fil ?

  - Device Provisioning Protocol (DPP)

- Le disposit	if doit disposer d’une clé publique codée en dur.

- Cette clé peut être fournie sous forme d’un code QR ou via NFC.

- En scannant un QR code sur l’appareil à connecter, l’AP Wi-Fi enverra

- automatiquement les identifiants de manière sécurisée.

- Remplace WPS (Wi-Fi Protected Setup).

  - Easy Connect Wi-Fi CERTIFIED

## Configuration d’un routeur sans fil

### Accéder à l’interface de gestion

- Interface Web

  - Connexion filaire à l’AP.

  - Utilisez l’adresse IP fournie.

  - Authentifiez-vous avec le login et le mot de passe fournis.

- Interface CLI

  - Via une connexion console.

### Configuration par défaut

- Parfois prévue pour être fonctionnelle directement

  - Sécurité limitée voir inexistante.

  - Login et mot de passe connus.

- → A modifier.

- → Ne pas oublier de sauvegarder les modifications.

### Remote site WLAN configuration

### Configuration des paramètres de base du réseau

- Réseau filaire + serveur DHCP

- Modifier le compte/mot de passe administrateur

- Configuration des paramètres de base du réseau sans fil

- Configuration des paramètres de sécurité de base

- Voir slide 322 – 325

## Configuration d’un WLC

- Topologie

- Semblable à celle d’un routeur Wi-Fi

  - Mais avec beaucoup plus de services et d’options

Slides de configuration avec des images :

- Interface dans P.T.

- Créer un WLAN

- Activer un WLAN

- Sécuriser le WLAN

- Activer FlewConnect

- Vérification

- Monitorer le WLAN

## Configuration d’un client WLC dans le packet tracer

- Configurer le client sans fil

- Afficher et sélectionner le WLAN

- Vérification

- Afficher les clients dans le WLC

## Configuration WLC + radius

- Créer une interface

- Vérification

- Configuration RADIUS

- Configuration du DHCP

- Vérification

## Dépannage WLAN

### Méthode générale de résolution de problème

- Identifier le problème

  - Réunissez les données et analysez les symptômes

- Discutez avec les personnes qui ont constaté le problème.

- Utilisez des outils de diagnostique (traceroute, testeurs réseau, historique, outils de

- monitoring, …)

- Depuis quand le problème est-il apparu?

- Une modification a-t-elle été effectuée récemment?

- Est-il possible de recréer le problème ?

- Déterminez qui/quoi est concerné dans le réseau?

  - Documentez votre réseau

- Disposer d’une bonne documentation du réseau facilite le dépannage.

- Plan, schéma, audit de performance, inventaire, configuration, …

2. Lister les causes probables

  - En fonction des éléments relevés au point 1, lister les causes probables.

4. Testez vos théories pour déterminer laquelle est la cause du problème.

  - Mettez en place une procédure rapide pour tester et voir quelle modification résout le problème.

5. Corrigez le problème

  - Une fois la cause exacte du problème connue, établissez un plan d'action pour résoudre le problème et mettez en œuvre la solution.

6. Vérifiez le résultat

  - Vérifiez que tout fonctionne de nouveau correctement

  - Le cas échéant, mettez en œuvre des mesures préventives.

7. Documentez

  - Documentez vos démarches, vos actions et vos résultats

## Résolution de problèmes

### Problèmes de connectivité d’un client WLAN

## Problèmes de connectivité d’un client WLAN (suite)

1. Vérifier le PC de l’utilisateur

  - Vérifier la configuration réseau sur le PC

- ipconfig

- Vérifier le driver et la carte réseau sans fil.

  - Vérifier la configuration du client

- Le mode de sécurité et les paramètres de chiffrement du client.

- Vérifiez les paramètres de canal sur le client sans fil.

  - Vérifier la zone de couverture

- Le PC est-il en dehors de la zone de couverture prévue ?

- Vérifiez la présence d'autres appareils dans la zone qui pourraient interférer avec la bande de fréquences utilisée.

- Le problèmes peut être liés à un mauvais positionnement des points d’accès.

### Problèmes de connectivité d’un client WLAN (suite)

2. Vérifier l’état physique des périphériques

- Les périphériques (AP, antennes, …) sont-ils tous à leur place ?

- Les périphériques sont-ils tous alimentés en électricité et sous tension ?

3. Vérifier les liaisons câblées

- Inspectez les liaisons câblées : pas de connecteurs défectueux ou de câbles endommagés ou manquants.

- Utilisez le réseau local filaire pour pinguer les périphériques (point d’accès, routeur, …)

4. Vérifier la configuration du point d’accès

### Exemple de mauvais positionnement des points d’accès

## Dépannage WLAN

### Problèmes liés au mauvais positionnement des points d’accès (suite)

- Placez les points d’accès :

  - Au-dessus des obstacles.

  - A la verticale près du plafond et au centre de chaque zone de couverture.

  - A des endroits où les utilisateurs sont appelés à travailler.

  - A plus de 20 cm des personnes et plus de 90 cm d’obstacles métalliques.

  - N’installez pas les points d’accès à proximité de sources de parasites.

  - N’installez pas le point d’accès à l’extérieur des bâtiments.

  - Ne placez pas les points d’accès près des murs extérieurs d’un bâtiment, à moins que vous ne souhaitiez offrir une couverture extérieure.

### Problème de performance

1. Vérifier la zone de couverture

  - Le PC est-il trop loin de l’AP ?

  - Existe-t-il des obstacles ou des sources d’interférences?

  - Le client utilise-t-il le canal approprié?

  - Vérifier la puissance d’émission de l’AP.

2. Eviter les normes sans fil moins rapides

  - Les anciens appareils 802.11b, 802.11g (voire 802.11n) peuvent ralentir l'ensemble du WLAN.

  - Les meilleures performances sont obtenues si tous les appareils sans fil utilisent la même norme rapide.

3. Répartir le trafic sans fil entre les bandes 2,4 GHz et 5 GHz

  - Le 802.11n peut utiliser les deux bandes comme deux réseaux sans fil distincts pour aider à gérer le trafic.

  - Par exemple, le réseau 2,4GHz pour des tâches Internet de base et la bande 5GHz pour la diffusion multimédia.

### Mise à jour du firmware

- Intéressant :

  - Si vous rencontrez des problèmes au niveau de l’AP.

  - Si la nouvelle version propose une fonction qui vous intéresse.

  - Pour corriger des failles de sécurité.

- Procédure

  - Voir la documentation du matériel (RTFM ;-)

  - Un WLC permet généralement de mettre à jour le firmware de tous les AP qu’il contrôle

### Mise à jour du firmware (suite)

- Les utilisateurs seront déconnectés jusqu'à la fin de la mise à niveau.

### Paramétrage des canaux (suite)

- Quel canal utiliser ?

  - Les appareils de consommation courante, tels que les téléphones sans fil, utilisent souvent le canal 6.

  - Vérifiez les canaux déjà utilisés (config, logiciels, …)

- Études de site (Site Survey)

  - Soit manuelle soit assistée par un utilitaire (ex. Airmagnet)

  - Consiste à inspecter la zone dans le but

    - D’identifier les problèmes potentiels.

    - De déterminer le nombre d’AP et identifier les endroits où les placer.

    - Déterminer les puissances d’émission et l’orientation des antennes.

    - Choisir les canaux à utiliser

### Exemple de mesures d’interférences (Airmagnet)

### Problèmes d’authentification et de chiffrement

– Le processus doit être le même sur le client et sur l’AP

## Normes Wi-Fi

### Nouveaux numéros de version Wi-Fi

- Wi-Fi 1 : Corresponds à la norme 802.11b (en 1999).

- Wi-Fi 2 : Corresponds à la norme 802.11a (en 1999).

- Wi-Fi 3 : Corresponds à la norme 802.11g (en 2003).

- Wi-Fi 4 : Corresponds à la norme 802.11n (en 2009).

- Wi-Fi 5 : Corresponds à la norme 802.11ac (en 2014).

- Wi-Fi 6 : Corresponds à la norme 802.11ax (en 2020).

- Wi-Fi 7 : Corresponds à la norme 802.11be (en 2024)

## Wi-Fi4

### Aperçu de la norme 802.11n

- Fréquences et canaux

  - En fonction de la configuration de l’utilisateur le Wi-Fi « n » pourra se configurer sur la fréquence 2.4 Ghz ou 5 Ghz.

  - 2 largeurs de canaux différentes peuvent être utilisées : 20 Mhz ou 40 Mhz.

- Modulations

  - OFDM.

  - BPSK, QPSK, 16QAM ou 64-QAM.

### Aperçu de la norme 802.11n (suite)

– Apparition de la technologie SU-MIMO (Single User MIMO)

## Wi-Fi 5

### Aperçu de la norme 802.11ac

- Fréquences et canaux

  - N’utilise que la fréquence 5Ghz sur des largeurs de bande de 20, 40, 80 ou 160 Mhz (802.11ac wave 2).

### Aperçu de la norme 802.11ac (suite)

- Débits jusque 1,3Gbps

  - MIMO 3x3

  - Canaux 160MHz

  - Modulation 256 QAM

### Aperçu de la norme 802.11ac (suite)

- Beamforming

  - Améliore la stabilité et la puissance du signal

- Procédé qui permet de concentrer le signal émis vers la cible pour le renforcer et éviter au maximum les pertes de signal.

  - Nécessite plusieurs antennes

### Aperçu de la norme 802.11ac (suite)

- MU-MIMO (Multiple User MIMO)

  - Multi-User MIMO permet à un AP Wi-Fi de communiquer avec plusieurs appareils sans fil simultanément

  - Nécessite du beamforming et un client compatible 802.11ac wave 2

Dans le Wi-Fi5, seul l’AP/routeur peut envoyer des données à plusieurs clients en même temps (Multi-user downlink).

Les clients doivent attendre chacun leur tour pour émettre (single user Uplink)

## Wi-Fi 6

### Aperçu de la norme 802.11ax

- Modulation

  - 1024 QAM

- MU-MIMO amélioré (UL/DL MU-MIMO)

  - Plusieurs clients Wi-Fi peuvent communiquer simultanément avec l’AP.

  - MIMO 8x8 possible

### Aperçu de la norme 802.11ax (suite)

- OFDMA

  - Orthogonal Frequency Division Multiple Access

- Le Wi-Fi 6 peut diviser un canal Wi-Fi en sous-canaux organisé sous forme de

- "ressources units (RU)".

- Ces RU peuvent transporter des données destinées à des appareil différent.

- Chaque appareil ne peut utiliser qu’une seule RU.

### Aperçu de la norme 802.11ax (suite)

### MU-MIMO + OFDMA (suite)

- Pratique dans les zones denses (festivals, gares, aéroports, ..) et dans un monde où l'IoT se développe

  - Deloitte

  - 40, 000 sensors

  - 6,000 IP’S just for lights

### Aperçu de la norme 802.11ax (suite)

- BSS coloring

  - Un AP risque d’entendre d’autres appareils (proches) qui travaillent sur la même fréquence.

  - CSMA/CA : s’il entend une communication, l’AP attend que le canal se libère pour émettre.

- BSS coloring (suite)

  - Le BSS color permet de distinguer les signaux de leur propre réseau de ceux d’autres réseaux.

    - Cette « couleur » est simplement un nombre entre 0 et 7.

  - Si l’AP détecte une faible émission provenant d’un autre réseau, il peut tout de même émettre.

### Aperçu de la norme 802.11ax (suite)

- Target wake time (TWT)

  - Le système « Temps d’Eveil de la Cible” améliore l’autonomie des batteries.

  - Lorsque l’AP/routeur WiFi communique avec un appareil il peut lui dire exactement quand mettre sa radio Wi-Fi en veille et quand se réveiller.

    - Temps de veille possible jusqu’à 5 ans.

- Wi-Fi 6E

  - Nouveaux canaux disponibles pour éviter la saturation

    - Permet au Wi-Fi 6 de travailler dans la bande de 6 GHz.

    - 14 canaux de 80MHz (ou 7 canaux de 160MHz) sont prévus (voire plus).

  - Nécessite d’avoir des appareils compatibles Wi-Fi 6E.

## WiFi7

### Aperçu de la norme 802.11be

- Technologie MLO (Multi Link Operations)

  - Permet d'utiliser deux bandes de fréquences en simultané (améliore le débit) ou basculer instantanément sur une fréquence libre/sans interféfence (améliore la latence).

  - Mode STR (Simultaneous Transmit and Receive)

    - Un appareil peut émettre et recevoir des données simultanément sur différentes bandes de fréquences.

  - Mode NSTR : les appareils peuvent émettre et recevoir sur des bandes de fréquences différentes, mais pas simultanément

### Aperçu de la norme 802.11be (suite)

- Puncturing

  - Avant WiFi 7, les canaux plus larges ne pouvaient être utilisés que si l'ensemble du canal était libre : si une interférence ne permettait pas d’attribuer une RU, les RU suivantes étaient inutilisables,.

  - Le Puncturing est la capacité à “couper” dans les canaux les plus larges (> 80 MHz) en cas d’interférences pour ignorer des tranches de 20 MHz qui pourraient être problématiques.

  - → Meilleur utilisation des canaux.

### Aperçu de la norme 802.11be (suite)

- WiFi 7 est capable de supporter jusqu'à 16 antennes

  - Maximum 8 antennes pour le WiFi 6.

- Canaux de maximum 320 MHz

  - Plus de données en une seule fois réduit le délai (améliore débit et latence).

- Time-Sensitive Networking (TSN)

  - TSN garantit que les données critiques soient transmises dans un délai déterminé,

    - sans variation importante (améliore la latence).

    - Horloge Synchronisée (nanoseconde) via IEEE 1588 Precision Time Protocol.

    - Traffic Scheduling : planifie à l'avance l'envoi de paquets.

    - Priorisation des paquets à faible latence (comme les flux AR/VR ou VoIP) par rapport

    - aux paquets moins urgents (par exemple, téléchargement de fichier