Synthèse Cybersécurité

Chapitre 5 – Routage

## Objectifs

### A l'issue de ce chapitre, l'apprenant doit être capable de

- Mettre en œuvre le routage en fonction de divers critères.

  - Routage statique (static) et routage basé sur des règles (Policy-based).

- Équilibrer la charge du trafic sur de multiples chemins.

- Bloquer le trafic provenant d'adresses IP usurpées.

- Diagnostiquer les problèmes de routage.

## Routage

### NAT/route mode

- Route lookup

  - En mode NAT (mode par défaut), le FortiGate agit comme un routeur IP (couche 3).

  - Le FortiGate recherche, dans sa table de routage, une route correspondant à l'IP de destination du paquet.

  - Le routage se fait avant la plupart des actions du pare-feu (notamment avant les règles et l’application des profils de sécurité).

- Stateful

  - Pour chaque session, FortiGate effectue deux recherches de route (route lookups) :

    - Pour le premier paquet envoyé par l'expéditeur.

    - Pour le premier paquet de réponse provenant du répondeur.

  - Table des sessions

    - Une fois terminé ces recherches, FortiGate écrit les informations de routage dans sa table de sessions.

    - Les paquets suivants sont acheminés en fonction de la table de session et non de la table de routage.

    - Exception : si une modification de la table de routage impacte une session, les informations de cette route sont effacées de la table de sessions.

### NAT/route mode

- Route lookup

  - En mode NAT (mode par défaut), le FortiGate agit comme un routeur IP (couche 3).

  - Le FortiGate recherche, dans sa table de routage, une route correspondant à l'IP de destination du paquet.

  - Le routage se fait avant la plupart des actions du pare-feu (notamment avant les règles et l’application des profils de sécurité).

- Stateful

  - Pour chaque session, FortiGate effectue deux recherches de route (route lookups) :

    - Pour le premier paquet envoyé par l'expéditeur.

    - Pour le premier paquet de réponse provenant du répondeur.

  - Table des sessions

    - Une fois terminé ces recherches, FortiGate écrit les informations de routage dans sa table de sessions.

    - Les paquets suivants sont acheminés en fonction de la table de session et non de la table de routage.

    - Exception : si une modification de la table de routage impacte une session, les informations de cette route sont effacées de la table de sessions.

### RIB et FIB

- Routing Information Base

  - Table de routage standard contenant les routes actives (meilleures routes).

- Forwarding Information Base

  - Table de routage vue du point de vue du noyau

- Composée principalement des entrées de la RIB et d'entrées spécifiques au système.

  - Utilisée pour la recherche de routes (et donc pas la RIB).

  - Visible uniquement en CLI :

### NAT/route mode (suite)

- Les routes peuvent être configurées manuellement ou dynamiquement

  - Plusieurs protocoles de routage dynamique sont supportés

    - RIP, OSPF, IS-IS et BGP.

  - System > Feature Visibility > Advanced Routing

- Distance administrative

## Routes statiques

Configuration d'une route statique

- Priorité

  - Permet d’insérer dans la table de routage une route statique non utilisée (VPN).

  - La priorité peut aussi être configurée pour les routes BGP.

### Objet Adresse

- Un objet adresse de pare-feu de type subnet ou FQDN, peut être utilisé par son nom comme destination d'une ou plusieurs routes statiques

## Routing Table Monitor

### Routage IPv6

- Configuration d'une route statique en IPv6

## Policy-Based Routing

### « Policy-based routes »

- Plus flexibles que les routes statiques

  - Elles offrent plus d'options de routage

    - Par exemple, lorsque deux liens peuvent être utilisés (un lent et un rapide) il est possible d'acheminer les paquets moins prioritaires vers le lien lent.

- Elles sont prioritaires sur la table de routage

  - Les Policy-based routes utilisées avec l'action Forward Traffic ont priorité sur les routes statiques et dynamiques.

  - Ainsi, si un paquet correspond à une Policy-based route, la table de routage (R.T.) n'est pas utilisée.

  - Elles sont maintenues dans la Policy Routing Table, séparée de la R.T.

    - Il doit cependant exister une route active (route + interface de sortie) vers la destination.

- Policy-based

  - Les règles sont lue dans l'ordre.

  - Une nouvelle règle est placée à la fin de la liste.

### Policy routes

## Internet Services

### Internet services

- Base de données régulièrement mise à jour par les services FortiGuard

  - Internet services est une DB qui contient une liste d'adresses IP, de protocoles IP et de numéros de port utilisés par les services Internet les plus courants.

- Routage du trafic

  - Permet de router les paquets (de sélectionner l’interface de sortie), en fonction du services Internet de destination => Photo Slide 180 page 92

### Route statique utilisant Internet Services

- Ces routes ne sont pas ajoutées à la table de routage mais à la policy routing table.

  - Bien que l’on configure une route statique (Network > Static Routes).

- Ces routes peuvent être affichée en CLI (routes actives).

## Routing Table Monitor

### Affichage des routes via le dashboard

- Seules les routes actives (meilleurs chemins) sont affichées

### “Route Lookup”

- Fonction permettant de rechercher une route

  - Recherche dans la « routing table » et la « policy route table ».

## Equal Cost Multi-path (ECMP)

### Équilibrage de charge à coût égal

- Conditions : les routes doivent avoir les mêmes attributs

  - Même réseau de destination

  - Même distance (administrative)

  - Même métrique

  - Même priorité (si ce sont des routes statiques)

- Avantages de l’ECMP

  - Utile pour les services critiques qui nécessitent une haute disponibilité.

  - Améliorer la bande passante en répartissant la charge des sessions sur plusieurs interfaces

### Équilibrage de charge à coût égal (suite)

- Le paramètre “Priorité”

  - Paramètre spécifique à Fortinet pour départager les routes statiques ECMP.

  - Si plusieurs routes statiques ont les mêmes valeurs d'attributs mais une priorité, différente, elles sont toutes insérées dans la table de routage.

    - Seule(s) celle(s) ayant la valeur de priorité la plus faible est/sont utilisée(s).

### Méthodes de balancement de charge ECMP

- Source IP (default)

  - Les sessions d'une même adresse IP source utilisent la même route.

- Source-destination IP

  - Les sessions avec la même paire IP source + IP destination utilisent la même route.

- Weighted

  - S’applique uniquement aux routes statiques.

  - Les sessions sont distribuées en fonction du poids des interfaces ou des routes.

  - Route A de poids 5 (5/8 du trafic), route B de poids 3 (3/8 du trafic) (8 vient de 5+3).

- Usage (Spillover)

  - La première route ECMP est utilisée jusqu' à ce que la bande passante de l'interface atteigne le seuil débordement configuré.

### Configuration d'ECMP

- Si le SD-WAN est désactivé, l'algorithme ECMP est configuré en CLI

- Configuration du poids d'une interface ou d'une route

- Spillover : la configuration du seuil se fait au niveau de l’interface (en kbps)

## Reverse Path Forwarding Check

### RPF

- Protection contre l'usurpation d'adresse IP (anti-spoofing)

  - Permet au routeur de vérifier si une adresse source est potentiellement joignable.

  - Si activé, le contrôle est exécuté uniquement sur le premier paquet de toute nouvelle session.

    - Ou sur le paquet suivant un changement de route

- Deux modes

  - Loose (Feasible path)

- Le paquet est accepté s’il y a une route active vers l'IP source via l'interface entrante.

  - Strict

- Le paquet est accepté si :

  - » Il y a une route active vers l'IP source via l'interface entrante ET si cette route est la meilleure route vers l'IP source

### Principe RPF

### Principe RPF (suite)

### Loose RPF

### Strict RPF

## Diagnostiquer les problèmes de routage

### Afficher la table de routage (uniquement les routes actives)

### Afficher les routes actives et inactives

### Afficher la Policy routing table

- 3 types de policy route

### Connaitre l’interface de sortie utilisée

Ajouter la colonne “Destination” permet de voir l’interface de sortie utilisée par le paquet.

### Capture de paquets en CLI (GUI sur les modèles avec disque dur)

- FortiOS intègre un outil de capture de paquets (sniffer)

  - Permet de vérifier quand les paquets arrivent et quelles interfaces d'entrée et de sortie sont utilisées pour les acheminer.

- Syntaxe

- <interface> : nom de l'interface physique ou logique.

- <filter> : utilise le format tcpdump.

- <level> : Niveau de verbosité, valeur de 1 à 6.

- <count> : arrêter automatiquement le sniffing après avoir capturé un nombre spécifique de paquets. Sinon, arrêt avec CTRL+C. 0 signifie compter indéfiniment.

- <timestamp> : active l'horodatage (a – temps absolu ; l (L minuscule) – temps local).

- <frame size> : permet de spécifier la longueur maximale de la trame (max. 65K).

### Niveau de verbosité

- Niveau 4

  - Permet de voir rapidement si les paquets arrivent au FortiGate et si FortiGate les achemine ou les abandonne.

- Niveau 6

  - Fourni plus d'informations qui peuvent être exportées vers un fichier .pcap à l'aide d'un script Perl.

  - Le contenu du fichier pcap peut être analysé avec Wireshark

### Capture de paquets en GUI

– Uniquement disponible si le FortiGate dispose d'un stockage interne