Synthèse Cybersécurité

Chapitre 9 – Configuration d’un VPN IPsec de site à site

## Objectifs

### A l'issue de ce chapitre, les étudiants seront capable de

- Configurer un VPN IPsec de site à site.

- Monitorer des tunnels VPN

## VPN IPsec

### IPsec tunnel template

- Template

  - Si un seul paramètre de configuration ne correspond pas, le VPN ne s'établira pas.

  - Pour minimiser les risques d'erreurs, des templates sont disponibles (FortiOS 5.2).

- Template "Dialup – Forticlient"

  - Permet de créer un VPN entre un PC et le FortiGate.

  - Nécessite FortiClient installé sur le PC utilisateur.

- Template "Site to Site – FortiGate"

  - Permet de créer un VPN entre deux FortiGate.

### IPsec tunnel template (suite)

- Template "Site to site – Cisco"

  - Permet de créer un VPN entre le FortiGate et un Firewall Cisco

- Custom VPN tunnel (No Template)

  - Permet de créer son propre template.

### Assistant de configuration VPN

- Un assistant (wizard) est disponible depuis FortiOS 5.2.

  - Il suffit de configurer les paramètres des phases IKE.

  - Les routes et les règles requises sont alors ajoutées automatiquement.

#### Configuration VPN IPsec avec assistant

- Configuration d'un VPN "site to site – FortiGate"

- Étapes de configuration avec l'assistant

- Choix du template

  - Les paramètres phase 1 et phase 2 sont préconfigurés.

  - Pour paramétrer plusieurs phases2 et les associer à la phase1, il faut terminer l'assistant, puis utiliser les paramètres avancés.

### Configuration d'un VPN "site to site – FortiGate"

- Étapes de configuration avec l'assistant

- Définir la clé partagée ou le certificat, l'interface de sortie et l'IP du boitier distant

### Configuration d'un VPN "site to site – Fortgate"

- Étapes de configuration avec l'assistant

- Définir les réseaux locaux et distants

### Résumé

- A la fin de la configuration, un résumé s'affiche.

### Interface virtuelle

- Le tunnel est vu comme une interface virtuelle de type VPN tunnel

- Cette interface est routable

  - Une route a automatiquement été créée par l'assistant.

### Règles de pare-feu

- Les règles adéquates ont été créées automatiquement par l'assistant.

### Configurer l'autre extrémité du tunnel

- Même procédure

## Site to site VPN IPsec : configuration manuelle

- Configuration en mode route

- Terminologie

  - Interface-based, Route-based VPN.

- Caractéristiques

  - La terminaison des tunnels sera vue comme une interface virtuelle (VI)

    - Cette VI sera créée automatiquement lors de la configuration du nom du VPN.

  - Le trafic devra être routé vers cette interface virtuelle IPsec

    - Généralement avec des routes statiques.

  - Deux règles de pare-feu avec action ACCEPT sont requises

    - Une pour chaque direction du trafic.

  - Mode par défaut sur le FortiGate

    - C'est ce mode qui est utilisé par le VPN Wizard.

- Avantages

  - Meilleur contrôle.

  - Plus de flexibilité.

- Configuration en mode « règle »

- Terminologie

  - Mode tunnel, Policy-based VPN.

- Caractéristiques

  - Une seule règle requise : avec l'action "IPsec".

    - La règle est bidirectionnelle.

  - Masquée par défaut sur l'interface graphique

### Compatibilité

- Route-based VPN et policy-based VPN sont compatibles.

- Il faut évidemment que les paramètres IKE phase 1 et 2 correspondent.

### Comparaison

### Configuration manuelle

- Lancer le Wizard puis choisir "custom"

Configuration manuelle (suite)

### NAT-T (Network Address Translation Traversal)

- Dead Peer Detection (DPD)

  - Négociation des SA IPsec terminée

→ Le tunnel est considéré comme opérationnel.

→ Pas de négociation d'autres SA IPsec avant leurs expirations (quelques heures).

→ Si problème sur le réseau, les pairs continueront à envoyer du trafic via le tunnel même si la communication entre les sites est interrompue.

  - DPD détecte les tunnels défaillants (ou mort) via l’envoi de sondes

    - DPD les met alors hors service avant l'expiration de ses SA IPsec.

    - Utile si le trafic peut basculer vers des chemins de secours.

    - Rétablit les tunnels VPN sur les connexions inactives.

  - Trois modes DPD

    - On demand (default) : FortiGate envoie des sondes DPD s'il n'y a que du trafic sortant dans le tunnel, mais pas de trafic entrant.

    - On Idle: FortiGate envoie des sondes DPD lorsqu'aucun trafic n'est observé dans le tunnel.

    - Disable : FortiGate répond uniquement aux sondes DPD reçues. FortiGate n'envoie jamais de sondes DPD au pair distant et ne peut donc pas détecter un tunnel mort.

### NAT-T (Network Address Translation Traversal)

- Enable NAT-T

  - Recommandé si (au moins) une des deux passerelle VPN est derrière un NAT.

  - Détecte si des périphériques NAT existent sur le chemin

    - Si oui, l'UTM encapsule les paquets avec UDP sur le port 4500.

- Forced NAT-T

  - L'UTM encapsule toujours les paquets avec UDP sur le port 4500, même s'il n'y a pas de NAT.

### NAT-T (Network Address Translation Traversal)

- Menu « Advanced »

  - Add route

    - À désactiver si vous utilisez un protocole de routage dynamique sur IPsec et ne souhaitez pas que FortiGate ajoute automatiquement des routes statiques.

  - Auto discovery sender

    - À activer si vous souhaitez utiliser ADVPN dans le hub. Ce paramètre indique que lorsque le trafic IPsec transite par le hub, celui-ci doit envoyer une offre de raccourci à l'initiateur du trafic pour indiquer qu'il pourrait peut-être établir une connexion plus directe.

  - Auto discovery receiver

    - Active l'ADVPN dans pour un spoke. Ce paramètre Indique que ce tunnel IPsec veut participer à un ADVPN.

  - Exchange interface IP

    - En dial-up ou ADVPN, cette option permet l'échange d'adresses IP des interfaces IPsec. Cela permet d'établir une connexion point à multipoint avec le FortiGate central.

  - Device creation

    - Si activé, le noyau crée une interface pour chaque client dial-up. Peut être désactivé afin d'obtenir de meilleures performances lors de déploiements comportant un grand nombre de clients dial-up.

  - Aggregate member

    - FortiGate permet d'agréger plusieurs tunnels IPsec sur une seule interface.

### IKE et NAT-T

- Certains FAI bloquent les communications UDP 500

  - Il est donc possible de modifier (en CLI) les ports utilisé par IKE et NAT-T.

### Authentification

### Authentification XAUTH

- PreShared Key

  - L'authentification Phase 1 par clé partagée est considéré comme une authentification faible.

- XAUTH apporte une protection supplémentaire

  - Demande un couple username/password en plus de la PreShared Key.

  - Intéressant pour les utilisateurs mobiles

### Configuration manuelle IkE phase 2

### Quick Mode Selectors

- Filtrage du trafic IPsec

  - Les quick mode selectors servent de filtre. Si le trafic ne correspond à aucun selector, il est abandonné.

  - S’il correspond à un selector, les algorithmes associés sont utilisés pour créer le tunnel.

- Meilleure sécurité

  - Permet une sécurité granulaire pour chaque LAN

    - Pour chaque sous réseau, il est possible de définir des paramètres ESP différents.

    - Par exemple, autoriser uniquement les algorithmes les plus sûrs et des clés plus longues pour les sous-réseaux sensibles.

  - Agit comme un filtre

    - Si le trafic ne correspond à aucun quick mode selector, il est abandonné.

    - Cependant, ce filtrage est généralement déjà opéré au niveau des règles de pare-feu.

- Pour ne pas utiliser le filtrage du quick mode selector

  - Créer une seule phase 2 avec un « quick mode selector » configuré sur 0.0.0.0/0.

### Configuration manuelle

### Accélération matérielle

- Disponible sur certains modèles de FortiGate

  - Permet de décharger le chiffrement/déchiffrement du trafic IPsec vers les puces spécialisées.

- Forward Error Correction

  - « Forward Error Correction » ne peut pas être utilisé si l’accélération matérielle est activée.

- Par défaut, l’accélération matérielle est activée

  - Tous les algorithme ne sont pas pris en charge, cela dépend du modèle de NP présent sur le FortiGate

### Règle de pare-feu pour le VPN (Route-based)

- En mode route-based, deux règles de pare-feu doit être configurées

  - Les interfaces par lesquelles sortent et entrent les paquets IPsec sont des interfaces virtuelles.

  - Rappel : Si l'on utilise le Wizard, ces règles sont créées automatiquement.

### Routage du trafic (Route-based)

- En mode route-based, il faut router le trafic vers l'interface virtuelle

  - Rappel : Si l'on utilise le Wizard, cette route est créée automatiquement.

  - Le routage dynamique est supporté.

- Si le pair distant est Dial-up et l’option add-route est activée (par défaut)

  - FortiGate ajoute automatiquement une route statique vers le réseau local du pair distant pendant la négociation de la phase 2.

  - « add-route » est activée par défaut.

### Règle de sécurité VPN (Policy-based)

- En mode Policy-based, une seule règle de pare-feu doit être configurée

  - L'action de la règle doit être IPsec.

  - Policy-based VPN est pris en charge que pour des raisons de rétrocompatibilité. Son utilisation n'est pas recommandée pour les nouveaux déploiements.

## IPsec VPN Monitor

### Surveiller les tunnels IPsec

- Le dashboard permet d'afficher des informations sur les tunnels.

### Surveiller les tunnels IPsec (suite)

- Permet d'afficher les adresses, les ID et les minuteurs.

### Surveiller les tunnels IPsec (suite)

- Les routes vers les tunnels IPsec apparaissent dans la table de routage :

  - Lorsque IKE phase 1 est « up » si le pair distant est configuré en tant que « static

- IP address” ou “dynamic DNS”.

  - Lorsque IKE phase 2 est « up » si le pair distant est configuré en tant que «Dial-up User”.

### Journalisation